#### Võistlusmäärused

#### F5J – raadio teel juhitav elektrimootoriga termikaplaaner

#### ÜLDNÕUDED

#### Mudeli iseloomustus:

Suurim lubatud kogupindala: 150 dm2

Maksimaalne kaal: 5 kg

Pinnakoormatus: 12 – 75 g/dm2

#### Elektriajamid ega akud pole piiratud

#### Igasugune seadmestatud tagasiside mudelilt piloodile on keelatud.

#### Võistleja võib kasutada võistluse jooksul kuni kahte mudelit ja kombineerida nende osi tingimusel, et tulemuseks olev mudel vastab käesolevale võistlusmäärusele.

#### Võistleja peab registreerima kolm tema poolt kasutatavat raadiosagedust (põhi- ja varusagedus) ja olema valmis pooletunnise etteteatamise korral üle minema ühelt teisele.

#### Võistleja peab ise juhtima oma mudelit. Võistlejal võib olla kuni kaks abistajat.

#### Keelatud on nii fikseeritud kui sissetõmmatavate, maandumisel mudeli peatumist abistavate “hammaste” jms. kasutamine.

#### VÕISTLUSREEGLID

#### Võistluskoht.

#### Võistluskohas peab olema eraldi maandumismärk igale ühes grupis osalevale võistlejale.

#### Maandumismärgid peavad olema varustatud mõõtevahendiga (märgistustega nöör, mõõdulint, vms.) mille abil on võimalik kindlaks määrata maandumise täpsust.

#### Ohutus.

#### Võistluskohas peab olema selgelt märgitud pealtvaatajate ala.

#### Mudel ei tohi lennata madalalt  (alla 3m) üle pealtvaatajate ala.

#### Mudel ega selle osa ei tohi maanduda pealtvaatajate alale.

#### Iga üksiku ohutusreegli rikkumise eest lahutatakse võistleja tuuri arvestuspunkti summast 100 punkti.

#### Võistluse käik.

#### Võistlus koosneb vähemalt 5-st tuurist, milles iga võistleja sooritab ühe võistluslennu.

#### Võistlejad jagatakse igas tuuris vastavalt raadiosagedustele gruppidesse nii, et igas grupis osaleks võimalikult suur arv võistlejaid.

#### Võistlejad jagatakse gruppidesse nii, et samad võistlejad kohtuksid samas grupis võimalikult vähe kordi.

#### Ettevalmistus- ja tööaeg.

#### Võistlejatele antakse 5 min ettevalmistusaega, mida arvestatakse alates antud grupi lennule kutsumisest kuni grupi tööaja alguseni.

#### Tööaja pikkus on 10 minutit. Finaalis 15 minutit

#### Tööaja algust ja lõppu ning 8 min(finaalis 13 minuti) möödumist tööaja algusest tuleb tähistada helisignaaliga.

#### Kõik tööaja lõppedes veel lendavad mudelid peavad viivitamatult maanduma.

#### Kui võistleja stardib enne tööaja algust, siis peab ta maanduma ja startima tööaja jooksul uuest. Vastasel korral on ta antud tuuri tulemus 0 punkti.

#### Võistluslend.

#### Võistlejal on võistluslennu sooritamiseks tööaja jooksul 2 katset.

#### Katseks loetakse tööaja jooksul käiva mootoriga lennuki vabanemist võistleja või tema abistaja käest.

#### Mootorit võib kasutada ainult 1 kord katse alguses. Mootori tööaeg erinevate ajamite jaoks ei ole piiratud

#### Võistleja teatab soovist kasutada teist katset oma stardikohtunikule.

#### Ümberlend

#### Võistlejale antakse võimalus uule tööajale juhul kui:

tema mudel põrkub lennu ajal teise võistleja mudeliga või

tema lennuaja fikseerimine ebaõnnestub

#### Uue tööaja saamiseks peab võistleja veenduma, et tema stardikohtunik märkas ümberlendu põhjustavat asjaolu ja seejärel viivitamatult maanduma. Kui võistleja jätkab lendu, siis tööaja lõppedes tema uue tööaja nõue raugeb.

#### Uus tööaeg antakse

lisaliikmena mõnes teises grupis,

vähemalt 4-ja liikmelises ümberlendajate grupis,

koos oma esialgse grupiga (teistel grupiliikmetel läheb kirja parem tulemus kahest lennust)

#### Lennu tühistamine/võistluselt eemaldamine.

#### Lend tühistatakse ja selle eest arvestatakse 0 punkti kui võistleja kasutas selles lennus ülaltoodud määratlusele mittevastavat mudelit. Kui võistleja esitas teadlikult valeandmeid oma mudelit kohta, siis võib peakohtunik ta võistluselt eemaldada.

#### Lend tühistatakse ja selle eest arvestatakse 0 punkti kui kas stardil või lennu ajal eraldub mudelist mingi selle osa, väljaarvatud juhul kui osa eraldub kokkupõrke tulemusena teise võistleja mudeliga või maandumisel kokkupõrkel maaga.

    - Lend tühistatakse ja selle eest arvestatakse 0 punkti kui kohtunik fikseerib teistkordse mootori käivitamise või propelleri pöörlemise.

#### PUNKTIARVESTUS

#### Lennupunktid.

#### Lennuaeg fikseeritakse kümnendiksekundi täpsusega. Lennu aeg algab mootori seiskamisest ja lõppeb kui:
mudel puudutab maad või
mudel puudutab maaga ühenduses olevat objekti või
lõppeb tööaeg.

#### Võistlejale arvestatakse 1 lennupunkt iga lennuaja täis-sekundi eest.

#### Lennupunktidest lahutatakse 30 punkti, kui mudel on tööaja lõppedes õhus.

#### Kui võistleja mudel on õhus 1 min pärast tööaja lõppu on tema selle tuuri tulemus 0 punkti.

#### Maandumispunktid

#### Võistlejale arvestatakse lisapunkte maandumistäpsuse eest vastavalt järgnevale tabelile:

kaugus (m)         punkte	     kaugus (m)	        punkte

0.2 		100 		5 		80

0.4 		99 		6 		75

0.6 		98 		7 		70

0.8 		97 		8 		65

1.0 		96 		9 		60

1.2 		95 		10 		55

1.4 		94 		11 		50

1.6 		93 		12 		45

1.8 		92 		13 		40

2.0 		91 		14 		35

3 		90 		15 		30

4 		85 		≥ 15 		0

#### Kaugust lisapunktide arvestamiseks mõõdetakse mudeli ninast kuni võistlejale määratud maandumismärgi keskpunktini.

#### Võistlejale arvestatakse 0 maandumispunkti kui:

mudel on õhus tööaja lõppedes,

mudel puudutab maandumisel võistlejat,

tema abistajat või kõrvalist isikut

#### Lõplik punktisumma

#### Võistlejale, kelle lennu- ja maandumispunktide summa on tema grupi suurim omistatakse 1000 punkti. Teiste samas grupis osalenud võistlejate arvestuspunktide summa arutatakse järgmiselt:

võistleja punktisumma x 1000

---------------------------------------------------------

grupi parim punktisumma

#### LÕPLIK PAREMUSJÄRJESTUS

#### Kui lennatakse kuni 5 kvalifikatsioonituuri, siis moodustub võistleja lõplik arvestus-punktide summa kõigi tuuride arvestus punktide summana.

#### Kui lennatakse üle 5-e kvalifikatsioonituuri, siis jäetakse iga võistleja halvima tulemusega tuuri punktisumma lõpptulemuse arvestusest välja.

#### Finaal

#### Kui võistlejate arv on selline, et kvalifikatsioonituurid lennati mitmes grupis, siis selgitatakse lõplik paremusjärjestus finaalis.

#### Finaalis osalejate arvu määrab peakohtunik koostöös võistluste žüriiga

#### Finaalis on tööaja pikkus 15 min.

#### Finaali punktiarvestus toimub analoogiliselt kvalifikatsioonidega. Kui lennutatakse üle nelja finaaltuuri siis jäetakse iga finalisti halvim finaaltuuri tulemus arvesse võtmata.

#### Finaallendude toimumise korral on lõplik paremusjärjestus finaali paremusjärjestus.

#### Juhul kui mitu võistlejat saavad finaalis võrdse punktisumma, määratakse nendevaheline paremusjärjestus kvalifikatsiooni paremusjärjestuse alusel.